Notite capitolul VIII

1. Care sunt etapele proiectarii unui processor MIPS?

Performantele unui processor sunt date date:

- numarul de instructiuni din programul care se executa

- durata ciclului de ceas

- numarul mediu de cicluri de ceas pe instructiune

Proiectarea procesorului va determina:

- durata perioadei ceasului

- numarul de cicluri dea ceas pe instructiune

Etapele effective ale proiectarii:

- examinam setul de instructiuni (cerintele unitatii de executie). Unitatea de executie trebuie sa asigure setul de registre precum si transferurile intre registre. Semnificatia pt fiecare instructiune este data de transferurile intre registre.

- Alegem componentele unitatii de executie si stabilim metodologia de sincronizare (aplicarea ceasului)

- Asamblam unitatea de executie conform cu specificatiile

- Analizam implementarea fiecarei instructiuni pt ca astfel determinam semnalele si punctele de comanda care afecteaza implementarea transferului intre registre

- Asamblam logica ed comanda

2. Formatele instructiunilor.

Toate instructiunile MIPS au 32 biti. Exista trei formate diferite:

- TIP R = instructiuni aritmetice

- TIP I = instructiuni de transfer, ramificatie, imediat

- TIP J = salt

Campurile sunt dupa cum urmeaza:

- op = cod operatie

- rs, rt, rd = registre sursa si destinatie

- shamt = shift amount

- funct = variantele de operatii specificate de op

- adresa/imediat = deplasarea adresei immediate

- target address = deplasarea pentru adresa tinta de salt

3. Unitatile functionale si legaturile dintre ele.

Exista doua tipuri de unitati functionale:

- care opereaza asupra valorilor de date (elemetele combinationale, ale caror iesiri nu depinde decat de intrarile in acel moment) si

- cu stare (au o anumita memorie interna si caracterizeaza complet masina).

Daca instructiunea este de tip arithmetic sau logic, atunci rezultatul de la UAL trebuie scris intr-un registru.

Daca instructiunea este de incarcare sau memorare, atunci rezultatul UAL va fi o adresa.

Pentru ramificatii, se foloseste UAL pentru determinarea urmatoarei instructiuni de salt.

4. Cum se determina instructiunea curenta si trecerea la urmatoarea instructiune ?

Instructiunea curenta si trecerea la urmatoarea instructiune s realizeaza in urmatorii pasi:

- Folosim PC (indicatorul de program) pentru a extrage instructiunea din memorie

- Incrementam PC cu 4 pentru a trece la urmatoarea instructiune. (asta pentru ca instructiunile sunt formate din cuvinte de cate 4B)

- Nu uitati ca PC este un element de stare. Daca avem o deplasare, aceasta este relativa la PC+4

5. Descrieti calea de date pentru instructiunile aritmetice si logice (de tip R).

Realizarea caii de date implica doua unitati functionale: registrele si UAL

- Instructiunile de tip R sunt: add, sub, slt, and, or, etc...

- ele au ca operanzi 3 registre - 2 de citire si unul de scriere

- UAL functioneaza cu valorile citite din registre

6. Descrieti calea de date pentru instructiunile de încarcare si memorare.

Aceste instructiuni folosesc urmatoarele unitati necesare implementarii:

- unitatea memoriei de date

- unitatea de extindere a semnului

Calea de incarcare si memorare face un acces la un registru, apoi calculeaza o adresa din memorie si in continuare o citire sau o scriere la acea adresa in memorie, si o scriere in registre, daca instructiunea este inde incarcare.

7. Descrieti calea de date pentru instructiunile de ramificatie.

Observatie: Deplarea trebuie deplasata cu 2 biti la stanga, deoarece deplasarile sunt la nivel de cuvant.

In acelasi timp, baza pentru adresa de ramificatie este adresa instructiunii care rumeaza ramificatiei (PC+4), deoarece aceasta va fi gata calculate.

Instructiunile de ramificatie permit saltul la o adresa autorelativa daca cei doi operanzi furnizati sunt egali.

Calea de date are doua operatii:

- calculam adresa obiectiv pt operatie (extindem semnul, shiftam la stanga cu 2 si adunam cu PC+4)

- Comparm registrele din instructiune (prim scadere).

In functie de rezultatul comparatiei, adresa urmatoare poate sa fie cea data de (1) sau cea data de PC+4

8. Caracteristicile generale si dezavantajele implementarii într-un singur ciclu de

ceas.

Atunci cand folosim proiectarea cu un singur ciclu de ceas, perioada ceasului trebuie sa aiba aceeasi durata pentru fiecare instructiune. De aceea, ciclul de ceas este determinat de cea mai lunga cale posibila prin masina.

Un dezavantaj enorm este acela ca cazul cel mai frecvent nu are o executie rapida.

De asemenea, fiecare unitate functionala poate sa fie folosita o singura data intr’o unitate de ceas, deci unitatile functionale trebuie repetate si creste pretul implementarii.

Cu alte cuvinte metoda este ineficienta, si nu se prea foloseste in practica. Ineficienta maxima se atinge atunci cand vrem sa proiectam o unitate in virgule mobila.