Question 1

Marks: 1

În figura de mai sus se prezinta microprocesorul MIPS. Stagiile de pipeline sunt marcate cu bare colorate. Numiti cele 5 stagii de pipeline.

ATENTIE - ordinea este importanta.

Choose at least one answer.

a.	EX, EX, DI, DI, WB

b.	MEM, IF, EX, DI, WB

c.	EX, IF, DI, WB, MEM

Xd. 	IF, DI, EX, MEM, WB

e.	IF, EX, DI, WB, MEM

Question 2

Marks: 1

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate ?

Choose at least one answer.

Xa. Pipeline-ul mareste frecventa la care sunt începute/terminate instructiunile b. Nici un raspuns corect

Xc. Pipeline-ul mareste numarul de executii simultane pentru instructiuni

Xd. Pipeline-ul nu reduce timpul necesar executiei unei in structiuni.

Question 3

Marks: 1

Figura de mai sus prezinta modalitatea de rescriere a fisierului de registre în cazul instructiunii de încarcare. Ce defectiune remarcati ?

Choose at least one answer.

a.	Instructiunea din registrul pipeline EI/DI ofera numarul registrului pentru scriere, desi acesta instructiune are loc mult timp înaintea instructiunea de înctrcare.

b.	Instructiunea din registrul pipeline EI/DI ofera numele registrului pentru scriere, desi acesta instructiune are loc mult timp dupa instructiunea de încarcare.

c.	Instructiunea din registrul pipeline EI/DI ofera numarul registrului pentru scriere, desi acesta instructiune are loc mult timp dupa instructiunea de încarcare.

Question 4

Marks: 1

Figura de mai sus prezinta cum se realizeaza faza de executie a instructiunii de memorare. Care din pasii de mai jos sunt necesari pentru aceasta operatie ?

Choose at least one answer.

a.	Aduna ce se citeste din registrul EI/DI, con?inutul lui $t2

b.	Aduna ce se citeste din registrul EI/DI, con?inutul lui $t1 ?i câmpul imediat

c.	Aduna ce se citeste din registrul EI/DI, con?inutul lui $t2 ?i câmpul imediat

Xd. Aduna ce se citeste din registrul EI/DI, continutul lui $t1 si câmpul imediat cu semn extins

Question 5

Marks: 1

Precizati care dintre afirmatiile de mai jos sunt adevarate:

Choose at least one answer.

Xa. Tastatura este un dispozitiv de intrare utilizat de catre om cu o rata a datelor de 0,0001 Mb/s

b. Imprimanta laser este un dispozitiv de iesire utilizat de catre om cu rata a datelor de 3.200 Mb/s

c. Disk-ul optic este un echipament de tip storage, utilizat de catre masina cu o rata a datelor de 80.000 Mb/s

d. Disk-ul magnetic este un echipament de storage utilizat de c?tre masina cu o rata a datelor de 240.000-2560.000 Mb/s

e. Nici o afirmatie nu este corecta

f. Afirmatiile b si d sunt incorecte

Question 6

Marks: 1

Figura afisata reprezinta

Choose at least one answer.

a.	Nici un raspuns corect

Xb.	Mecanismele de citire pentru RAID3 si RAID4

c.	Figura din dreapta reprezinta mecanismul de scriere pentru RAID3

d.	Figura din stânga reprezinta mecanismul de scriere pentru RAID4

Question 7

Marks: 1

Se da figura de mai jos care reprezinta executia în pipeline a programului prezentat în partea din stânga a figurii. Care dintre urm?toarele aser?iuni sunt adevarate ?

Choose at least one answer.

Xa.	Se obtin rezultate incorecte deoarece ele sunt dependente de o valoare care va fi scrisa mai tarziu

b.	Se obtin rezultate incorecte deoarece ele sunt independente de o valoare care va fi scrisa mai tarziu

c.	Nu se obtin rezultate incorecte

Question 8

Marks: 1

Care dintre urmatoarele asertiuni sunt adevarate ?

Choose at least one answer.

a.	Nici un raspuns nu este corect

Xb.	Un program nu acceseaza toata sectiunea sa de cod cu aceeasi probabilitate Xc. 	Un program nu acceseaza toata sectiunea sa de date cu aceeasi probabilitate

d.	Un program acceseaza toata sec?iunea sa de cod cu aceeasi probabilitate

e. 	Un program acceseaza toata sec?iunea sa de date cu aceeasi probabilitate

Question 9

Marks: 1

Principiul localizarii spatiale spune ca:

Choose at least one answer.

Xa.	Daca se face referire la un anumit obiect din memorie, obiectele ale caror adrese sunt învecinate cu acesta, tind sa fie adresate cât de curând.

b. 	daca se face referire la un anumit obiect din memorie, obiectele ale caror adrese sunt învecinate cu acesta, tind sa nu fie adresate cât de curând.

c.	Daca se face referire la un anumit obiect, este posibil ca acesta sa fie referit din nou cât de curând

d.	Toate raspunsurile sunt corecte

e.	Daca se face referire la un anumit obiect, este posibil ca acesta s? nu fie referit din nou

Question 10

Marks: 1

Se stie ca o metoda de evitare a hazardurilor de date este avansarea. În care din cazurile de mai jos, nu se poate aplica aceasta metoda ?

Choose at least one answer.

Xa.	O instructiune încearca sa citeasca un registru, imediat dupa o instructiune de încarcare care scrie în acelasi registru

b.	Metoda se poate aplica în orice situatie

c.	O instructiune încearca sa citeasca un registru, imediat dupa o instructiune de încarcare care scrie într-un alt registru

Question 11

Marks: 1

Notiunea LITTLE END presupune:

a. Posibilitatea calculatoarelor de a folosi adresele celui mai din stanga semicuvant ca adresa a cuvântului

Xb. Posibilitatea calculatoarelor de a folosi adresele celui mai din dreapta octet ca adresa a cuvântului

c. Posibilitatea calculatoarelor de a folosi adresele celui mai din stanga octet ca adres? a cuvântului

d. Posibilitatea calculatoarelor de a folosi adresele celui mai din dreapta semicuvant ca adres? a cuvântului

Question 12

Marks: 1

Principiul localizarii temporale spune ca:

Choose at least one answer.

a. Nici o asertiune nu este adevarata

Xb. Daca se face referire la un anumit obiect, este posibil ca acesta sa fie referit din nou cât de curând

c. Daca se face referire la un anumit obiect, este imposibil ca acesta sa fie referit din nou cât de curând

d. Daca se face referire la un anumit obiect, este imposibil ca acesta sa mai fie referit vreodata

Question 13

Marks: 1

Figura afisata prezinta comparativ urmatoarele variante de RAID:

Choose at least one answer.

Xa. Figura din stânga prezinta RAID 4 iar cea din dreapta RAID 5

b. Figura din stânga prezinta RAID5 iar cea din dreapta RAID6

c. Nici un r?spuns corect

d. Figura din stânga prezinta RAID 5 iar cea din dreapta RAID 4

Question 14

Marks: 1

Se da urmatorul program MIPS:

lw $t1, 0($t0)

lw $t2, 4($t0)

add $t3, $t1, $t2

sw $t3, 12($t0)

lw $t4, 8($t1)

add $t5, $t1, $t4

sw $t5, 16($t0)

În acest cod, apare hazard ? Daca da unde ?

Choose at least one answer.

a. Apare hazard la prima instructiune sw

Xb. Nici un raspuns corect

c. Apare hazard la ultima instructiune sw

d. Apare hazard la a doua instructiune lw

Question 15

Marks: 1

În conditii ideale, câstigul de viteza pentru pipeline este egal cu:

Choose at least one answer.

a. Nu avem nici un câstig si trebuie renuntat la concept

b. numarul etajelor din pipe / 2

c. numarul etajelor din pipe

d. 1 / numarul etajelor din pipe

Xe. Nu exista nici un raspuns corect

Question 16

Marks: 1

Primul principiu de proiectare al unui calculator spune ca:

Choose at least one answer.

a. Simplitatea nu conduce la uniformitate

b. Uniformitatea conduce la simplicitate

Xc. Uniformitatea este favorizata de simplitate

Xd. Simplitatea favorizeaza uniformitatea

Question 17

Marks: 1

Intsructiunea LOAD este folosita pentru

Choose at least one answer.

a. deplasarea datelor intre 2 echipamente periferice

b. sincronizarea datelor intre 2 registre

Xc. deplasarea datelor din memorie in registru

d. deplasarea datelor de pe magistrala intr-un registru

Question 18

Marks: 1

Cum se determina corespondenta dintre adresele si locatiile memoriei cache ?

Choose at least one answer.

a. (Adresa blocului) + (numarul de blocuri din memoria cache)

b. (Adresa paginii) modulo (numarul de pagini din memoria cache)

c. (Adresa paginii) / (numarul de pagini din memoria cache)

Xd. Nici o formul? nu este corecta

e. ((Adresa blocului) modulo (num?rul de blocuri din memoria cache))+1

Question 19

Marks: 1

Pe baza pozei de mai sus se se determine câte ore sunt necesare pentru terminarea tuturor task-urilor.

Daca luam în considerare introducerea pipeline-ului în câte ore s-ar termina toate task-urile ?

Choose at least one answer.

a. Nici un r?spuns corect

b. În cazul clasic fara pipeline este nevoie de 8 ore. În cazul cu pipeline este nevoie de 4 ore.

c. În cazul clasic fara pipeline este nevoie de 10 ore. În cazul cu pipeline este nevoie de 2,5 ore.

d. În cazul clasic fara pipeline este nevoie de 8 ore. În cazul cu pipeline este nevoie de 3 ore.

Xe. În cazul clasic fara pipeline este nevoie de 8 ore. În cazul cu pipeline este nevoie de 3,5 ore.

Question 20

Marks: 1

Se da figura de mai jos care reprezinta executia în pipeline a programului prezentat în partea din stânga a figurii. Care dintre urmatoarele asertiuni sunt adevarate ?

Choose at least one answer.

a. Instructiunile care obtin rezultatul corect sunt and ?i or

b. Nici o aser?iune nu este adev?rat?.

Xc. Instruc?iunile care ob?in rezultatul corect sunt add ?i sw

Question 21

Marks: 1

Bus transaction înseamn?:

Choose one answer.

a. O secven?? de opera?ii care includ numai cereri.

b. Nici un r?spuns corect

c. O stare de mare impedan?? în care se poate g?si o magistral?

d. O secven?? de opera?ii care include numai r?spunsuri.

Xe. O secventa de operatii care include cereri si raspunsuri

Question 22

Marks: 1

Accesarea unei date în cazul discurilor magnetice se realizeaza astfel:

Choose at least one answer.

a. Pozitionarea unui anumit cap de citire pe o anumita pista, restul capetelor de citire se plaseaza pe alte piste si apoi capul de citire se pozitioneaza pe un anumit sector.

b. pozitionarea capetelor de citire asupra sectorului dorit

c. pozitionarea capetelor de citire asupra pistei dorite

Xd. Nici un raspuns corect

Question 23

Marks: 1

Memoriile actuale fiind foarte mari apare necesitatea ca adresa de baz? a unui tablou este introdus? într-un registru deoarece:

Choose at least one answer.

a. nici un raspuns nu este corect

b. nu exista o asemenea necesitate

Xc. dimensiunea rezervata zonei de offset este prea mica

Xd. nu este loc suficient în zona rezervata pentru offset

Question 24

Marks: 1

Specifica?i care dintre urm?toarele afirma?ii sunt adev?rate:

Choose at least one answer.

a. Programele prezinta localizare temporala

b. Programele prezinta localizare spatiala

Xc. Programele prezinta localizare temporala cât si localizare spatiala

d. Toate asertiunile sunt adevarate

Question 25

Marks: 1

Sa se specifice care dintre aser?iunile de mai jos sunt adev?rate:

Choose at least one answer.

Xa. Frac?iunea din accesele la memorie care nu au g?sit datele în nivelul superior de memorie reprezint? rata de e?ec

Xb. Penalizarea de e?ec, reprezint? timpul necesar înlocuirii blocului din nivelul superior cu blocul corespunz?tor din nivelul inferior, incluzând ?i timpul trimiterii acestui bloc c?tre procesor.

Xc. Timpul de succes, reprezint? timpul necesar accesului la un nivel superior al ierarhiei de memorie, ce include ?i timpul necesar determin?rii tipului de acces

d. Reg?sirea informa?iei necesare procesorului într-un bloc de memorie superior se nume?te MISS

e. Nereg?sirea datelor pe nivelul superior se nume?te HIT

f. Frac?iunea din accesele la memorie ce nu au g?sit datele în nivelul superior de memorie se nume?te rat? de succes

Question 26

Marks: 1

Organizarea dispozitivelor de I/O se poate face având în vedere urm?toarele caracteristici:

Choose at least one answer.

Xa. comportarea, partenerul si rata datelor

b. Nici un r?spuns corect

c. comportarea, partenerul ?i valoarea minim? de transfer a datelor

d. partenerul, comportarea ?i valoarea maxim? de transfer a datelor

Question 27

Marks: 1

Ierarhiile de memorie folosesc avantajul localizarii spatiale:

Choose at least one answer.

a. prin duplicarea blocurilor continând cuvinte învecinate din memorie în nivelurile superioare ale ierarhiei

b. prin mutarea blocurilor continând cuvinte învecinate din memorie în nivelurile superioare ale ierarhiei

c. prin mutarea blocurilor continând cuvinte învecinate din memorie în nivelurile inferioare ale ierarhiei

Question 28

Marks: 1

Se da figura de mai jos care reprezinta executia în pipeline a programului prezentat în partea din stânga a figurii. Care dintre urm?toarele aser?iuni sunt adev?rate ?

Choose at least one answer.

a. Rezultatul incorect este 10

b. Rezultatul incorect este 20

c. Rezultatul incorect este -10

Question 29

Marks: 1

Conceptul de BIG END presupune:

Choose at least one answer.

Xa. Posibilitatea calculatoarelor de a folosi adresele celui mai din stânga octet ca adresa a cuvântului

b. Posibilitatea calculatoarelor de a folosi adresele celui mai din dreapta octet ca adres? a cuvântului

c. Posibilitatea calculatoarelor de a folosi adresele celui mai din dreapta semicuvant ca adres? a cuvântului

d. Posibilitatea calculatoarelor de a folosi adresele celui mai din stânga semicuvant ca adres? a cuvântului

Question 30

Marks: 1

Structura de date ideala pentru transferul în memorie al registrelor este:

Choose at least one answer.

Xa. stiva

b. lista dublu inlantuita

c. lista simplu inlantuita

d. coada