Question 1

Marks: 1

În cazul sistemelor embedded pentru determinarea performantei de intereseaza:

Choose at least one answer.

a. Nici un raspuns corect

b. În cazul sistemelor embedded datorita resurselor hardware s?race nu ne intereseaza performanta lor.

X c. Numarul de task-uri ce poate fi procesat într-o secunda

X d. Durata fiecarui task

Question 2

Marks: 1

Principiul localizarii temporale spune c?:

Choose at least one answer.

Xa. Daca se face referire la un anumit obiect, este posibil ca acesta sa fie referit din nou cât de curând

b. Nici o asertiune nu este adev?rat?

c. Daca se face referire la un anumit obiect, este imposibil ca acesta sa fie referit din nou cât de curând

d. Daca se face referire la un anumit obiect, este imposibil ca acesta se mai fie referit vreodata

Question 3

Marks: 1

Se da figura de mai jos care reprezinta executia în pipeline a programului prezentat în partea din stânga a figurii. Care dintre urm?toarele aser?iuni sunt adev?rate ?

Choose at least one answer.

a. Rezultatul corect este -10

X? b. Rezultatul corect este -20

c. Rezultatul corect este 20

Question 4

Marks: 1

Ierarhiile de memorie folosesc avantajul localizarii spatiale:

Choose at least one answer.

a. prin duplicarea blocurilor con?inând cuvinte învecinate din memorie în nivelurile superioare ale ierarhiei

Xb. prin mutarea blocurilor continând cuvinte învecinate din memorie în nivelurile superioare ale ierarhiei

c. prin mutarea blocurilor con?inând cuvinte învecinate din memorie în nivelurile inferioare ale ierarhiei

Question 5

Marks: 1

Care dintre urm?toarele asertiuni sunt adevarate ?

Choose at least one answer.

Xa. Un program nu acceseaza toata sectiunea sa de cod cu aceeasi probabilitate

b. Un program acceseaz? toat? sec?iunea sa de date cu aceea?i probabilitate

c. Un program acceseaz? toat? sec?iunea sa de cod cu aceea?i probabilitate

d. Nici un r?spuns nu este corect

Xe. Un program nu acceseaza toata sectiunea sa de date cu aceea?i probabilitate

Question 6

Marks: 1

Pe baza pozei de mai sus sa se determine câte ore sunt necesare pentru terminarea tuturor task-urilor.

Daca luam în considerare introducerea pipeline-ului în câte ore s-ar termina toate task-urile ?

Choose at least one answer.

a. În cazul clasic f?r? pipeline este nevoie de 8 ore. În cazul cu pipeline este nevoie de 3 ore.

b. Nici un r?spuns corect

c. În cazul clasic f?r? pipeline este nevoie de 10 ore. În cazul cu pipeline este nevoie de 2,5 ore.

X d. În cazul clasic f?r? pipeline este nevoie de 8 ore. În cazul cu pipeline este nevoie de 3,5 ore.

e. În cazul clasic f?r? pipeline este nevoie de 8 ore. În cazul cu pipeline este nevoie de 4 ore.

Question 7

Marks: 1

Procesorul MIPS dispune de urmatoarele moduri de adresare:

Choose at least one answer.

Xa. Adresare a registrelor

Xb. Cel putin un raspuns este gresit

c. Adresare pseudodirect? 	//pseudo-indirecta!

Xd. Adresare relativ? la PC

Xe. Adresare imediat?

Xf. Adresare prin baz? sau deplasare

g. Toate raspunsurile sunt gresite

Question 8

Marks: 1

Sa se specifice care dintre asertiunile de mai jos sunt false:

Choose at least one answer.

Xa. Fracciunea din accesele la memorie ce nu au gasit datele în nivelul superior de memorie se numeste rata de succes

Xb. Nereg?sirea datelor pe nivelul superior se nume?te HIT

Xc. Reg?sirea informa?iei necesare procesorului într-un bloc de memorie superior se nume?te MISS

d. Timpul de succes, reprezint? timpul necesar accesului la un nivel superior al ierarhiei de memorie, ce include ?i timpul necesar determin?rii tipului de acces

e. Penalizarea de e?ec, reprezint? timpul necesar înlocuirii blocului din nivelul superior cu blocul corespunz?tor din nivelul inferior, incluzând ?i timpul trimiterii acestui bloc c?tre procesor.

f. Frac?iunea din accesele la memorie care nu au g?sit datele în nivelul superior de memorie reprezint? rata de e?ec

Question 9

Marks: 1

Din ce este format limbajul unui calculator ?

Choose at least one answer.

a. Din vocabular

b. Din cuvinte

c. Nici unul din raspunsurile de mai sus nu este corect

Xd. Din cuvinte si vocabular

Question 10

Marks: 1

În figura de mai jos se prezint? cu albastru liniile de control pentru implementarea pipeline a procesorului MIPS. Care dintre urmatoarele asertiuni sunt adevarate pentru faza de extragere a instructiunii ?

Choose at least one answer.

X?a. semnalele de control pentru citirea memoriei de instruc?iuni ?i pentru scrierea PC-ului sunt activate permanent

b. nici o aser?iune nu este adev?rat?

Xc. o singur? aser?iune este adev?rat?

d. nu avem ceva special de controlat în acest? etap? pipeline

Question 11

Marks: 1

În figura de mai jos se prezint? cu albastru liniile de control pentru implementarea pipeline a procesorului MIPS. Care dintre urm?toarele aser?iuni sunt adev?rate pentru faza de citire a fi?ierului de registre ?

Choose at least one answer.

a. nici o aser?iune nu este adev?rat?

b. nu avem ceva special de controlat în acest? etap? pipeline

X?c. în fiecare ciclu de ceas se repet? acela?i lucru

Xd. o singur? aser?iune este adev?rat?

Question 12

Marks: 1

Figura de mai jos prezint? protocolul HANDSHAKING. Protocolul prezentat este corect ?

Choose at least one answer.

Xa. Când memoria vede semnalul ReadReq activat, ea cite?te adresa de la magistrala de date ?i activeaz? Ack pentru a indica c? a v?zut activarea semnalului ReadReq

Xb. Dispozitivele I/O v?d semnalul Ack activat ?i elibereaz? ReadReq ?i liniile de date

Xc. Memoria observ? c? semnalul ReadReq este 0 logic ?i inactiveaz? semnalul Ack pentru cerere acceptat?

Xd. Acest pas începe când memoria are datele ready. Ea plaseaz? datele de la ReadReq pe liniile de date ?i activeaz? semnalul DataRdy

Xe. Dispozitivele I/O observ? semnalul DataRdy activ, citesc datele ?i semnalel de la magistral? ?i activeaz? semnalul Ack

Xf. Memoria observ? semnalul Ack activ, inactiveaz? semnalul DataRdy ?i elibereaz? liniile de date

Xg. Dispozitivele I/O observ? semanlul DataRdy inactiv, inactiveaz? semnalul Ack care indic? c? transmisia este complet?.

h. Cel pu?in unul dintre r?spunsuri este gre?it

Question 13

Marks: 1

Figura afisata prezinta comparativ urmatoarele variante de RAID:

Choose at least one answer.

a. Figura din stânga prezint? RAID 5 iar cea din dreapta RAID 4

b. Figura din stânga prezint? RAID5 iar cea din dreapta RAID6

Xc. Figura din stânga prezint? RAID 4 iar cea din dreapta RAID 5 	d. Nici un r?spuns corect

Question 14

Marks: 1

Faptul ca un cuvant in MIPS incepe de la o adresa multiplu de 4 reprezinta

Choose at least one answer.

a. o restrictie de copiere

Xb. o restrictie de aliniere

c. nici un raspuns nu este corect

d. o restrictie ciudata facuta de proiectanti

Question 15

Marks: 1

Unul dintre principiile de proiectare al unui calculator spune ca : "Simplitatea favorizeaza uniformitatea". Care este acest principiu ?

Choose at least one answer.

a. Principiul 3

Xb. Principiul 1

c. Nu exista un asemenea principiu

d. Principiul 2

Question 16

Marks: 1

Figura de mai sus prezint? cum se realizeaz? faz? de decodificare a instruc?iuni de înc?rcare. Care din pa?ii de mai jos sunt necesari pentru aceast? opera?ie ?

Choose at least one answer.

Xa. Valorile furnizate de EI/DI, împreun? cu adresa PC incrementat? se reg?sesc în DI/EX

Xb. registrul EI/DI furnizeaz? câmpul imediat de 16 bi?i c?ruia i se extinde semnul pân? la 32 de bi?i

c. Registrul EI/DI furnizeaz? numele registrelor pentru citirea celor dou? registre

d. Valorile furnizate de EI/DI, împreun? cu adresa PC se reg?sesc în MEM/WB

e. registrul EI/DI furnizeaz? doar câmpul imediat de 16 bi?i

Xf. Registrul EI/DI furnizeaz? numerele registrelor pentru citirea celor dou? registre

Question 17

Marks: 1

Care dintre urmatoarele asertiuni sunt adevarate ?

Choose at least one answer.

Xa. Instructiunil pot fi reprezentate ca numere

Xb. Pastrare instructiunilor intr-un calculator se fac ca o serie de semnale electronice inalte sau joase

c. instructiunile nu pot fi pastrate ca numere

d. Pastrare instructiunilor intr-un calculator se fac ca o serie de semnale electronice medii

Question 18

Marks: 1

Formatul instructiunii STORE presupune existenta urmatoarelor campuri:

Choose at least one answer.

xa. offset-ul pentru selectarea elementului din tablou

xb. registrul de memorat

xc. registrul de baza

xd. nume operatie

e. cel putin un raspuns este gresit

Question 19

Marks: 1

Figura de mai sus prezint? modalitatea de rescriere a fi?ierului de registre în cazul instruc?iunii de înc?rcare. Ce defec?iune remarca?i ?

Choose at least one answer.

a. Instruc?iunea din registrul pipeline EI/DI ofer? num?rul registrului pentru scriere, de?i acest? instruc?iune are loc mult timp dup? instruc?iunea de înc?rcare.

X?b. Instruc?iunea din registrul pipeline EI/DI ofer? num?rul registrului pentru scriere, de?i acest? instruc?iune are loc mult timp înaintea instruc?iunea de înc?rcare.

c. Instruc?iunea din registrul pipeline EI/DI ofer? numele registrului pentru scriere, de?i acest? instruc?iune are loc mult timp dup? instruc?iunea de înc?rcare.

Question 20

Marks: 1

Specificati cum poate fi masurata latimea de banda dintre doua dispozitive de I/O:

Choose at least one answer.

a. D) Viteza cu care datele se transfer? de la discul magnetic la procesor

Xb. C) Câte opera?ii de I/O pot fi efectuate în unitatea de timp

c. Nici o afirma?ie nu este corect?

d. B) Num?rul de ciclii de ceas necesari unei opera?ii de I/O

xe. A) Numarul de operatii de I/O ce pot fi efectuate într-o unitate de timp

Question 21

Marks: 1

Figura de mai sus prezinta modalitatea de realizarea a accesului la memorie pentru instructiunea de memorare. Pentru realizarea acestui acces care din pasii de mai jos trebuie parcursi ?

Choose at least one answer.

a. Scrie memoria de date folosind adresa din registrul pipeline IF/ID

Xb. Citeste memoria de date folosind adresa din registrul pipeline EX/MEM

c. Sterge apoi data din registrul pipeline MEM/RS

Xd. încarca data în registrul pipeline MEM/RS

Question 22

Marks: 1

Prin hazard pipeline se întelege:

Choose at least one answer.

a. Imposibilitatea executiei instructiunii urm?toare

Xb. Evenimentul ca instruc?iunea urm?toare s? nu fie executat? în urm?torul ciclu de ceas

c. Evenimentul ca instruc?iunea urm?toare s? fie executat? în urm?torul ciclu de ceas

d. Evenimentul ca instruc?iunea urm?toare s? fie executat? în urm?torii ciclii de ceas

Question 23

Marks: 1

Care dintre urm?toarele principii este folosit la implementarea memoriei unui calculator sub forma unei ierarhii de memorie ?

Choose at least one answer.

a. O combinatie dintre mai multe principii

b. Principiul localiz?rii spa?iale

c. Nici o aser?iune nu este valid?

d. Principiul localiz?rii în timp

Xe. Principiul localiz?rii temporale

Question 24

Marks: 1

Care dintre urm?toarele aser?iuni este/sunt false ?

Choose at least one answer.

Xa. O ierarhie de memorii poate fi alc?tuit? din mai multe niveluri, îns? datele la un moment dat sunt copiate între diferite niveluri ale ierarhiei de memorie

b. O ierarhie de memorii poate fi alc?tuit? din mai multe niveluri, îns? datele la un moment dat sunt copiate doar între dou? niveluri adiacente

Xc. O ierarhie de memorii este întodeauna alc?tuit? din 2 nivele, îns? datele la un moment dat sunt copiate între diferite niveluri ale ierarhiei de memorie

Xd. Într-o ierarhie de memorie nu conteaz? cum se copieaz? datele la un moment dat

Question 25

Marks: 1

Ce se întâmpl? într-un sistem care are implementat RAID 5 daca se întrerupe tensiunea de alimentare între urmatoarele actiuni:

* actualizarea datei dintr-un bloc;

* actualizarea blocul unde se men?ine data de verificare.

În cazul acestui scenariu din cele 2 opera?ii planificate spre execu?ie, numai una dintre ele s-a încheiat cu succes.

Ce solu?ie se poate alege pentru a evita astfel de incidente ?

Choose at least one answer.

a. Nu se întâmpl? nimic. Trebuie avut? în vedere achizi?ionarea unui UPS.

b. Sistemul nu mai poate fi repornit. Trebuie achizi?ionat un harddisk nou ?i evident un UPS.

c. Nu mai avem paritate între date ?i blocul de verificare. De urgen?? trebuie achizi?ionat un UPS

d. Nici un r?spuns corect

Xe. Nu mai avem paritate între date ?i blocul de verificare. O solu?ie ar fi ca scrierea în cele dou? blocuri s? se fac? simultan.

Question 26

Marks: 1

Figura de mai jos prezint? protocolul HANDSHAKING. Protocolul prezentat este corect ?

Choose at least one answer.

Xa. Când memoria vede semnalul ReadReq activat, ea cite?te adresa de la magistrala de date ?i activeaz? Ack pentru a indica c? a v?zut activarea semnalului ReadReq

Xb. Dispozitivele I/O v?d semnalul Ack activat ?i elibereaz? ReadReq ?i liniile de date

c. Memoria observ? c? semnalul ReadReq este 0 logic ?i las? neschimbat semnalul Ack pentru cerere acceptat?

Xd. Acest pas începe când memoria are datele ready. Ea plaseaz? datele de la ReadReq pe liniile de date ?i activeaz? semnalul DataRdy

Xe. Dispozitivele I/O observ? semnalul DataRdy activ, citesc datele ?i semnalel de la magistral? ?i activeaz? semnalul Ack

Xf. Memoria observ? semnalul Ack activ, inactiveaz? semnalul DataRdy ?i elibereaz? liniile de date

Xg. Dispozitivele I/O observ? semanlul DataRdy inactiv, inactiveaz? semnalul Ack care indic? c? transmisia este complet?.

Xh. Cel pu?in unul dintre r?spunsuri este gre?it

Question 27

Marks: 1

add $s0, $t0, $t1

sub $t2, $s0, $t3

Choose at least one answer.

a. Se genereaz? hazard. Vom avea hazard de date

Xb. Se genereaz? hazard. Vom avea hazard pipeline

c. Se genereaz? hazard. Vom avea hazard structural

d. Nu se genereaz? hazard.

Question 28

Marks: 1

Intsructiunea LOAD este folosita pentru

Choose at least one answer.

a. deplasarea datelor intre 2 echipamente periferice

b. sincronizarea datelor intre 2 registre

c. deplasarea datelor de pe magistrala intr-un registru

Xd. deplasarea datelor din memorie in registru

Question 29

Marks: 1

Num?rul total de bi?i dintr-o memorie cache cu coresponden?? direct? este dat de formula urm?toare:

Choose at least one answer.

a. 2^n*(dimensiunea blocului de memorie + dimensiune marcaj - dimensiunea câmpului de validare)

b. 2*n*(dimensiunea blocului de memorie + dimensiune marcaj - dimensiunea câmpului de validare)

Xc. 2^n * (dimensiunea blocului de memorie + dimensiune marcaj + dimensiunea câmpului de validare)

d. 2*n*(dimensiunea paginii de memorie + dimensiune marcaj + dimensiunea câmpului de validare)

e. 2*n^(dimensiunea blocului de memorie + dimensiune marcaj + dimensiunea câmpului de validare)

Question 30

Marks: 1

Structura de date ideal? pentru transferul în memorie al registrelor este:

Choose at least one answer.

a. lista dublu inlantuita

b. coada

Xc. stiva

d. lista simplu inlantuita

Page:  (Previous)  1  2  3

Time Remaining