Circuite elementare de prelucrare a impulsurilor

Impulsul electric

Formă de undă care caracterizează variaţia rapidă a unei mărimi fizice (tensiune, curent, sarcină) pe o anumită porţiune a axei timpului. Dacă acestea se repetă spunem că avem de a face cu o serie de impulsuri. Deci, impulsurile electrice sunt:

- singulare atunci când forma de undă elementară apare o singură dată

- periodice atunci când forma de undă rezultantă este formată dintr-o succesiune de impulsuri elementare identice

Exemple de impulsuri ideale:

Impulsul Dirac:

1

Impulsul treaptă unitate:

1

T

T

Impulsul fereastră:

Majoritatea impulsurilor sunt caracterizate de treceri bruşte (aproape instantanee) între două nivele de tensiune. Dacă variaţiile se fac între 0 si un nivel pozitiv (sau negativ) de tensiune spunem că impulsurile sunt unipolare. Dacă impulsurile sunt caracterizate de treceri între două nivele de tensiune de polaritate diferită, spunem că impulsurile sunt bipolare.

Parametrii electrici care caracterizează o formă de undă dreptunghiulară ideală (impuls fereastră) periodică:

E

T0

- amplitudinea impulsurilor, E

- durata impulsului elementar, T

- perioada impulsurilor, T0

- frecvenţa impulsurilor, f=1/To

- factorul de umplere, γ=T/T0

- valoarea medie a tensiunii, Xm=E⋅TTo=γE

În general pentru o serie de impulsuri periodice, valoarea medie a tensiunii este dată de:

Xm=1T0T0xtdt

E1 = 5V

t1=1ms

t2=3ms

t3=4ms

E2 = -1V

Se consideră forma de undă:

Avem:	 amplitudinea impulsurilor

- pozitivă E1 = 5V

- negativă E2 = - 1V

variaţia semnalului: E = E1 - E2 = 6V

durata impulsurilor pozitive: T01 = t2 - t1 = 2ms

durata impulsurilor negative: T02 = t3 - t2 = 1ms

valoarea medie a tensiunii

Xm=1T0E1T01+E2T02=1310−1=3V

Parametrii efectivi care caracterizează impulsul real:

T

E

0,9E

0,5E

0,1E

T – durata impulsului

tf+ – durata frontului crescător

tf− – durata frontului descrescător

δ – supracreşterea

Circuitele de prelucrare

- liniare

- de trecere

- de derivare

- de integrare

- neliniare

- limitatoare

- de axare

- de formare

(excitaţie)

(răspuns)

(funcţie de transfer)

Circuitele cu un singur element reactiv, sau în care predomină un singur element reactiv sunt circuite de ordinul unu, caracterizate de o funcţie de transfer cu un singur pol, sau de o ecuaţie diferenţială de oridinul unu.

Dacă xt=σt semnal treaptă, atunci răspunsul unui circuit liniar de ordinul 1 este de forma:

yt=limt→0t>0yt=lims→∞sYs (teorema valorii iniţiale)

y – valoarea finală a răspunsului, valoarea de regim staţionar

y=limt→∞yt=lims→0sYs (teorema valorii finale)

τ – constanta de timp a circuitului

Mărimile electrice se determină prin analiza circuitului ţinând cont de caracteristicile electrice ale componentelor:

- capacităţile nu admit salturi de tensiune la borne

- curentul prin inductanţe trebuie să-şi menţină continuitatea

- sarcina nu se acumulează instantaneu

U

V1

V2

înainte de aplicarea impulsului

U=V2−V1

după aplicarea impulsului

U'=V2'−V1'=U

În concluzie, dacă pe una din bornele unui condensator aplicăm o variaţie ΔVde tensiune (V1'=V1+ΔV) atunci această variaţie este transmisă instantaneu pe cealaltă bornă (V2'=V2+ΔV). Cu alte cuvinte, deoarece sarcina nu se acumulează instantaneu între bornele condensatorului, în momentul aplicării impulsului, tensiunea la borne rămâne rămâne constantă.

Pentru scrierea comodă a legilor de variaţie în timp a diverselor mărimi electrice, originea timpului va vi deplasată după necesităţi, de regulă la momente de timp în care au loc salturile de tensiune.

Aplicaţie:

Se consideră un circuit RC serie (R = 1K, C = 100 F). Se cere:

- să se calculeze răspunsul circuitului la un impuls de tensiune treaptă de valoare E = 10V;

- să se calculeze durata impulsului obţinut la o valoare dată a tensiunii v0tα=αV0maxα<1, (Cazuri particulare  = 0,1;  = 0,01;  = 0,5);

- se cere forma de undă a răspunsului la un impuls fereastră de durată T şi amplitudine E = 10V; (cazuri particulare T=τ, T<<τ, T>>τ)

Circuitul RC de derivare

C

R

Funcţia de transfer: Hs=RR+1sC

Semnalul de la intrare:

uit=E⋅σt

Uis=Es

Constanta circuitului:  = RC = 100ms

Răspusul la ieşire: Us=HsUis=Eτ1+sτ

Variaţia în timp a răspunsului la ieşire:

u0=L−1U0s=E⋅exp−t/τ,t≥0

Acelaşi răspuns obţinem dacă scriem:

u0t=u0+u0−u0exp−t/τ

u00=lims→∞sU0s=E	(teorema valorii iniţiale)

u0=lims→∞sU0s=0	(teorema valorii finale)

În mod practic putem ocoli calculul funcţiei de transfer şi să determinăm valorile iniţiale şi finale ţinând cont de următoarele aspecte:

Înainte de aplicarea impulsului treaptă schema se găsea în regim staţionar. Regimul staţionar este echivalent cu regimul de c.c. şi, deci, condensatoarele se pot elimina din schemă:

Prin aplicarea unui impuls treaptă unitate la intrare, pe una din bornele condensatorului aplicăm variaţia V = E – 0 = E. Această variaţie este transmisă instantaneu la ieşire, avem deci:

u0(0) = E

După aplicarea impulsului, în regim staţionar, intrarea este la ui=E, iar ieşirea este u0=0, condensatorul este încărcat şi nu mai acumulează sarcină:

E

E

0,9E

0,1E

Înlocuind se obţine u0t=Eexp−t/τ. Forma de undă este:

E

T

E

T

E

T

E

E

E

Cazul T = 

Cazul T << 

Cazul T >> 

c)

τ

2τ

La momentul t = t0 = 0, ui = E

u0=Eu0=0⇒u0t=Eexp−t/τ

C

R

Pentru t=T⇒u0T=Eexp−T/τ

- T=τ⇒u0T=Ee

- T<<τ⇒u0t≃E

- T>>τ⇒u0t≃0

La momentul t = t1 = T, ui = 0

u00=u0T−ΔV=u0T−E

u0=0

Vom avea:

C

R

- T=τu0t=1−eeEexp−t/τ

- T<<τu0t≃0

- T>>τu0t≃−Eexp−t/τ

C

R

E

T

Circuitul RC de integrare

E

0.9E

0,5E

Înainte de aplicarea

impulsului  t < t0

R

deci UC = U0 = 0

La aplicarea impulsului tensiunea pe condensator rămâne constantă şi deci u00=0.

R

Valoarea finală a răspunsului rezultă tot pe schema corespunzătoare regimului staţionar (fără condesator), dar cu ui = E:

Rezultă u0t=E1−exp−t/τ

În mod asemănător ca la circuitul de derivare obţinem t0,9=2,3τ

E

T

E

T

E

T

E

E

Cazul T = 

Cazul T << 

Cazul T >> 

0,5E

0,5E

c)

La momentul t = t0 = 0, ui = E

u00=0u0=E⇒u0t=E1−exp−t/τ

C

R

- T=τ

- T<<τ

- T>>τ

La momentul t = t1 = T, ui = 0

u00=E1−exp−t/τ

u0=0

C

R

Vom avea:

- T=τ

- T<<τ

- T>>τ

Probleme propuse:	uit=Eσt

C

R

E

a)

C

R

b)

C

R

-E

c)

C

R

-E

d)

C

R1

g)

R2=R1

C

R2=R1

R1

e)

C

R1

f)

R2=R1

C

R1

E

h)

R2=R1

C

i)

R1

R2

C2=C1

R

E

j)

C1

E