## Convertoare numeric analogice indirecte

La conversiile directe s-a presupus tensiunea de comparaţie Uc (tensiune cu care se compară tensiunea de convertit Ux) obţinută dintr-o tensiune UR cunoscută cu precizie; pentru obţinerea lui Uc se făceau divizări în diferite rapoarte şi sau sumări. Pentru exprimarea lui Uc era nevoie deci de cunoaşterea modului în care se făceau divizările lui UR şi modului de sumare a acestor diviziuni.

La C.A.N. indirecte UC se obţine prin măsurarea numerică şi unei alte mărimi (timp sau frecvenţă)

### Convertoare cu generator de tensiune liniar variabilă

Fig. 3.15. Principiul conversiei tensiune-timp

Tensiunea UC se obţine de la un generator cu tensiune liniar variabila care variază de la 0 la o valoare maximă. Pentru exprimarea numerică a lui Ux se măsoară numeric timpul în care UC variază de la 0 la valoarea lui Ux (figura 3.15.).

Dacă în figura 3.15 se cunoaşte panta lui UC şi se măsoară numeric diferenţa dintre t0 şi t1 adică

N = t1-t0

atunci:        tgα=Uxt0−t1siUx=tgα(t0−t1)=Ntgα  (3.30)

O schema de C.A.N. cu conversie intermediară în timp este prezentată în figura 3.16.

Tensiunea liniar variabilă este obţinută de la generatorul H cu integrator tip Miller. Cât timp cheia S este deschisă :

UC=−URRCt,

Fig. 3.16. CAN cu conversie intermediară în timp

iar când S este închisă C se descarcă rapid şi UC revine la zero.

În scopul măsurării tensiunilor cu ambele polarităţi, tensiunea de la ieşirea integratorului se deplasează cu o anumita valoare U0 astfel încât:

uc=−URRCt+U0

Acest principiu este exemplificat în figura 3.17

Comparatoarele C1 şi C2 dau câte un impuls atunci când diferenţa tensiunilor aplicate schimba volumul, adică C1 când UC>Ux şi C2 când UC=0. Aceste impulsuri aplicate prin circuitele de diferenţiere D comandă bistabilul B. Între cele două impulsuri bistabilul B deschide poarta P şi permite numărarea impulsurilor generatorului G2. Numărătorul N se va încărca la o valoare:

Fig. 3.17. Conversia tensiune-timp pentru tensiuni bipolare

N=(t2-t1)fe

unde fe este frecvenţa lui G2

Din figura 3.17. rezultă imediat:

Ux=uc=(t2−t1)URRC		(3.31)

şi deci:

Ux=URRCfeN 		(3.32)

Se observă că pentru o precizie corespunzătoare este nevoie ca panta UR/RC să fie mică şi fe mare. Panta nu poate fi micşorată prea mult pe o parte datorită creşterii inexactităţii determinării momentelor t1 şi t2 iar pe de altă parte datorită creşterii timpului de conversie o data cu micşorarea pantei.

Componentele de acest tip au o construcţie simplă, dar au o viteză de conversie redusă şi nu pot fi prea precise, în special datorită generatorului de tensiune liniar variabilă.

Panta tensiunii depinde de R şi C iar condensatorul îşi schimbă mai pronunţat calităţile cu temperatura şi timpul. Ca urmare cu aceste convertoare nu se poate obţine o precizie mai buna de 0,1%

### Convertoare cu dubla integrare

Pentru a evita erorile introduse de variaţia parametrilor generatorului H (R şi C ) se utilizează un C.A.N. cu dublă integrare.

În principiu un astfel de C.A.N. funcţionează, astfel:

- Se integrează o perioada de timp exact cunoscută t1, tensiunea Ux de măsurat. După perioada t1 tensiunea pe condensator va fi:

ui=−UxRCt1 							(3.33)

- Se decuplează Ux şi se descarcă condensatorul printr-o sursă UR; condensatorul se va descărcă după relaţia:

u=ui+URtRC							(3.34)

Daca notăm cu td perioada în care condensatorul se descarcă complet avem:

0=ui+URtdRC=−Usct1RC+URtdRC				(3.35)

sau:

UC=URtdt1							(3.36)

Relaţie în care au dispărut parametrii generatorului (R şi C ) şi care pune în evidenţă dependenţa liniară între Ux şi timpul de descărcare al condensatorului. Dacă td este măsurat numeric se poate exprima numeric Ux. obţinerea unei precizii ridicate este legată în acest caz de menţinerea constantă a lui UR (condiţie relativ uşor de asigurat ) şi de menţinerea riguros constantă a perioadei de integrare a lui Ux, t1

În figura 3.18 este prezentată schema unui C.A.N. cu dublă integrare

Fig. 3.18. C.A.N. cu dublă integrare

Funcţionarea schemei este guvernată de generatorul G cu frecvenţa fe riguros constantă. Printr-un divizor de frecvenţa D şi un dispozitiv de comandă DC este comandată menţinerea cheii S pe poziţia Ux un timp t1 multiplu al lui 1/fe. După timpul t1 cheia este comutată pe poziţia -UR şi începe descărcarea condensatorului; totodată comparatorul C1 menţine poarta spre bistabil deschisă. Odată cu comanda de descărcare a condensatorului se trimite prin DC un impuls spre bistabilul B care deschide poarta P; numărătorul N va fi incrementat de impulsurile venite de la G cu frecvenţa fe.

Când condensatorul se descarcă complet comparatorul C1 blochează poarta P prin comutarea bistabilului B, numărul înscris în N reprezentând practic un număr proporţional cu Ux. În timpul cât P este deschisă se primesc la numărător un număr de impulsuri:

N=fetd=UxURt1fe 					(3.37)

de unde:

Ux=URt1feN						(3.38)

şi dacă se iau valori potrivite pentru UR, t1 şi fe numărul N poate exprima direct valoarea tensiunii Ux.

Fig. 3.19. Generarea unei tensiuni proporţionale cu frecvenţa f

Pentru a nu fi nevoie de o precizie foarte ridicată a lui fe poate fi utilizată următoarea metodă: considerăm produsul m= t1*fe pe care îl înscriem într-un numărător din care se scad impulsurile de la generator. Considerând t1 ca timp necesar golirii numărătorului şi fe aceeaşi, de-a lungul unui ciclu de decodificare, m va rămâne constant chiar dacă fe este diferit faţă de valoarea prestabilită, deoarece odată cu creşterea lui fe în acest caz scade t1 şi invers. Stabilitatea frecvenţei fe este impusă de alţi factori cel mai important fiind tensiunile parazite date de reţea care se suprapun la intrarea integratorului peste semnalul util. Pentru ca acestea sa fie complet rejectate, considerând frecvenţa acestor perturbaţii egala cu 50 Hz este nevoie ca t1 sa fie multiplu întreg de 20 ms. Deci cu un fe care prin divizare dă la ieşirea CD perioade multiple întregi de 20 ms perturbaţiile reţelei sunt rejectate.

Frecvenţa reţelei nu este riguros constantă şi chiar cu un fe foarte stabilizat îndeplinind condiţia de mai sus, perturbaţiile date de reţea nu vor fi complet rejectate. Deci este necesar ca fe să fie un multiplu întreg a lui f (unde f este frecvenţa reţelei) şi în acelaşi timp să urmărească variaţia lui f. Un generator a cărei frecvenţa fe satisface condiţiile menţionate este prezentat în figura 3.19

Frecvenţa fe astfel aleasă încât divizată în divizorul D asigura fe/r=f (unde r = raport de divizare) este introdusă în comparatorul C. 	Tensiunea U este aplicată la ieşirea acestuia U=K(f-fe/r) comandă generatorul de frecvenţa G care-şi modifică tensiunea până când fe/r =f.

O alta problemă care se ridică la funcţionarea acestor C.A.N. este legată de necesitatea convertirii unor tensiuni Ux având polarităţi diferite. Cum tensiunea UR trebuie să fie de polaritate diferită faţă de Ux este necesară utilizarea a două surse de tensiune UR de aceeaşi valoare în modul dar de polarităţi opuse; cum realizarea a două surse identice e mai greu de realizat, se preferă utilizarea unei singure surse a cărei polaritate se poate modifica la cuplarea pe integrator printr-un dispozitiv de comutare adecvat.

O alta posibilitate de a măsură tensiuni Ux de polarităţi diferite este cea

prezentata în figura 3.20.

Fig. 3.20. C.A.N. cu dublă integrare pentru tensiuni bipolare

La borna neinversoare a integratorului se cuplează o sursa cu UR/2 în ambele faze ale conversiei.  Notând cu Ui tensiunea de la intrarea circuitului de integrare (Ui=Ux sau Ui=UR) se obţine pentru tensiunea de ieşire:

u=−1RC(Ui−UR2)dt+u0 		(3.41)

u0 fiind tensiunea iniţială.

Dacă tensiunea iniţiala poate fi considerată constantă în timpul integrării atunci:

u=−tRC(Ui−UR2)+u0  		(3.42)

Se observă că tensiunea de ieşire u, nu-şi modifică polaritatea atâta timp cât Ui<UR2 pentru u0=0.

Dacă faza întâia durează t1 şi în acest timp se integrează Ux la sfârşitul ei tensiunea va fi:

u1=−t1RC(Ux−UR2)							(3.43)

In faza a doua, în locul lui Ux se conectează UR şi ca urmare se obţine tensiunea:

u=u1−tRC(UR−UR2)=−t1RC(Ux−UR2)−tRCUR2		(3.44)

care se anulează pentru t = t2 (aşa cum reiese din figura 3.21)

0=−tARC(Ux−UR2)−t2RC∗UR2  					 (3.45)

De aici rezulta:

Ux=t1−t2t1∗UR2						(3.46)

În fig.3.21. s-a prezentat variaţia în timp a tensiunii de la ieşirea integratorului pentru tensiunea U’x>0 şi pentru Ux} }  <= 0 . } { Se poate observa că în ambele cazuri prima integrare durează t1 secunde, iar partea a doua este, constituită din drepte paralele, de unde rezultă diferenţa dintre t2’ şi t2”. Tensiunea Ux fiind proporţională cu diferenţa t1-t2, se remarcă posibilitatea determinării semnului lui Ux prin semul diferenţei t1-t2. Diferenţa se obţine simplu cu ajutorul unui numărător reversibil, în care în timpul t1 se adună impulsurile generatorului etalon, iar în t2 se scad. Valoarea lui t1 se alege din condiţia de rejecţie a semnalelor parazite, iar UR astfel încât factorul UR/2t1 să fie 10n (în cazul reprezentării zecimale). În acest fel diferenţa t1-t2 reprezintă chiar numărul corespunzător tensiunii Ux, factorul UR/2t1 determinând numai poziţia virgulei.

Fig. 3.21. Tensiunea la ieşirea integratorului pentru intrări bipolare

### Convertoare cu conversie tensiune-frecvenţă

Aceste convertoare se bazează pe faptul ca valoarea medie a tensiunii unui generator de impulsuri dreptunghiulare cu amplitudine şi durată constantă (Ui respectiv ti) este proporţională cu frecvenţa, adică:

Umed=Ui*ti*fi

Dacă aceasta tensiune se utilizează în scopul comparării cu tensiunea Ux de convertit, la egalitatea lor se obţine:

Ux=Umed=Ui*ti*fi        					( 3.47)

şi pentru ui*ti=ct., tensiunea Ux se poate măsura prin frecvenţa fi.

Fig. 3.22. CAN cu conversie intermediară  tensiune frecvenţă.

Pentru aplicarea acestei metode sunt deci necesare un integrator (care să dea Umed) un comparator (care să compare Umed cu Ux) şi un generator de impulsuri cu amplitudine şi durată constantă.

Cea mai simplă metodă este prezentată în schema din figura 3.22. 	Tensiunea Ux este permanent aplicată integratorului, ducând la încărcarea condensatorului C. Când tensiunea de pe C a atins valoarea Ur comparatorul C1 dă un semnal care comandă generatorul G; aceasta emite un semnal dreptunghiular de polaritate inversă faţă de Ux şi de amplitudine Ui şi durată ti. Acest impuls se suprapune peste Ux şi determină scăderea tensiunii de pe condensator. La expirarea lui ti, Ux se aplică din nou singură, condensatorul se reîncarcă, iar la atingerea valorii egale cu Ur procesul se repetă. Se observă că frecvenţa de repetiţie a procesului creşte cu cât Ux este mai mare (viteza de încărcare a lui C este mai mare).

Variaţia tensiunilor este reprezentată în figura 3.23.

Dacă scriem că variaţia tensiunii la ieşirea integratorului între punctele a şi b din figura 3.23 este nulă obţinem:

0=−1R∗C∗Ux∗(ti+tx)+1R1∗C∗Ui∗ti			(3.48)

Fig. 3.23. Tensiunile în convertorul de frecvenţă

De unde se poate scrie perioada de repetiţie a procesului Ti sub forma:

Ti=ti+tx=RR1∗ti∗UiUx     (3.49)

Frecvenţa impulsurilor va fi:

fi=1Ti=1ti+tx=R1R∗UxUi∗ti	  (3.50)

Se poate observa că pentru R1=R se obţine chiar relaţia (3.47). Măsurarea numerică a frecvenţei se face în punctul B prin metode specifice. Se observă ca precizia este determinată de constaţa produsului ( Ui*ti). În acest scop G este un generator de curent, care se poate realiza cu o stabilitate de 10-5, rezultând implicit condiţia Ui=Ri*Ii=ct., ceea ce necesită doar un rezistor de precizie relativ uşor de construit.

## Corecţia automată a convertoarelor analog numerice.

Creşterea preciziei conversiei se face prin acţionarea asupra mărimilor care determină abateri ale elementelor componente de la valorile teoretice.

### Corecţia automată a tensiunii de decalaj.

La toate amplificatoarele, comparatoarele şi integratoarele utilizate în CAN, chiar la tensiuni de intrare zero, apare la ieşire o tensiune numită tensiune de decalaj (offset). Eliminarea erorilor implică complicarea însemnată a schemelor şi datorită faptului că fiecare element prezintă o tensiune de decalaj proprie, diferită de cea a celorlalte, măsurile pentru anularea acestor tensiuni fiind ineficiente.

De aceea se preferă masuri nu pentru anularea acestor efecte ci pentru corectarea erorilor pe care aceste efecte le introduc, ceea ce înseamnă corecţia automată.

Corecţia se poate face atât pe partea analogica a convertorului cât şi pe partea numerică.

Corecţia pe partea analogica se face prin memorarea tensiunii de decalaj, pe un condensator si aplicarea ei cu semn schimbat la intrarea amplificatoarelor.

O corecţie totala atât a părţii analogice şi celei numerice se poate realiza prin memorarea valorii pe care convertorul o indică atunci când intrarea este zero, convertirea acestei valori printr-un CNA şi aplicarea ei cu semn schimbat la intrarea convertorului. O astfel de corecţie este realizata de schema din figura 3.24.

Fig. 3.24. Schema pentru corecţia tensiunii de decalaj

Înaintea ciclului de conversie se cuplează S1 la masa şi S2 la x0.Valoarea x0 reprezintă tocmai tensiunea de decalaj şi se memorează în dispozitivul de memorare (când S1 e pe poziţia Ux şi S2 pe poziţia x), CNA converteşte valoarea x0 a tensiunii de decalaj în tensiunea U0, care este  scăzută din Ux în dispozitivul de scădere D. Datorită derivei termice care modifică tensiunea de decalaj, determinarea lui x0 trebuie făcută în fiecare ciclu de conversie.

### Corecţia automata a câştigului.

Dacă factorul de amplificare (câştigul) convertorului diferă de cel teoretic (lucru care în general se întâmplă ) vor apărea erori de codificare. Astfel, în figura 3.25, unde curba 1 reprezintă caracteristica ideală de transfer iar curba 2 reprezintă caracteristica reală, tensiunii Ux trebuie să-i corespundă codul Nx. În realitate CAN va indica codul N’X. Pentru a găsi codul corect se observa că:

tgαtgα'=k=NXNX'						(3.51)

De unde Nx=K*Nx’.

Deci problema corecţiei este de a-l determina pe K.

Pentru aceasta în figura 3.26 se prezintă o schema care realizează corecţia automata a câştigului.

Determinarea lui k se face în acest caz prin:

k=N’R/NR 						(3.52)

Fig. 3.25. Caracteristica de transfer la câştig variabil

Fig. 3.26. Schema de corecţie a câştigului

unde N’R este codul afişat când este cuplată la intrarea UR. NReste codul teoretic a lui UR care este memorat permanent în B. k este calculat în divizorul D(k=N’R/NR) şi este memorat în M.

La cuplarea la intrarea CAN a lui Ux la ieşirea din CAN vom avea N’x; prin multiplicarea Q se obţine codul corect Nx.

Câteodată se preferă corecţia pe partea analogică; această corecţie se bazează pe faptul că, conform figurii 3.25:

N’R/NR=k=U’R/UR					(3.53)

Fig. 3.27. Corecţia câştigului pe partea analogică

Adică raportul K va fi determinat ca raport a două tensiuni şi nu  ca raport a doua coduri. Rezultă schema din figura 3.27.

Cu S1 pe UR si S2 pe N’R, se obţine în divizorul D raportul K=U’R/UR ; în această perioadă transferul din M în Q este blocat. Se cuplează S1pe Ux, din M  se transferă multiplicatorul Q valoarea lui K la intrarea CAN fiind aplicat K*Ux;S2 fiind pe poziţia Nx se obţine la intrarea CAN codul corect.